科目：林產製造

一、申論題：（80%）

　1.繪圖說明（1）旋切時，原木中心、刀、壓桿間之關係位置。（2）木段定中心若產生偏差（e），偏差與木材損失率（R）之關係。（20%）

  2.組合板進行塗裝時，試述（1）塗佈之四種方法，（2）塗膜之四種乾燥方法，（3）纖維板塗裝時，應用透明塗裝或不透明塗裝，為何？（20%）

  3.試述膠合劑使用時需要考慮之條件。（20%）

  4.試述膠合前如何將附著在膠合材表面阻礙濕潤之異物去除。(內容包括：水份、塵埃、銹、油脂、離型劑、塗料及其它項目) （20%）

二、簡答題：（20%）

  1.木段在旋切前如須加熱，其目的為何？最常用之加熱方法為何？（5%）

  2.木心中板之三種木條寬度為何？其中以何者最為常用？（5%）

  3.不飽和聚酯樹脂塗料(unsaturated polyester coatings)塗佈於含酚類抽出物的木材上，會有什麼缺點發生?（5%）

  4.聚氨基甲酸酯樹脂塗料使用含醇類的稀釋劑，塗膜會有什麼缺點產生?（5%）
